Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет "ЛЭТИ"

кафедра физики

Задание №1 по дисциплине

"Физические основы информационных технологий"

Название: Искривление луча в оптическом канале

| Фамилия И.О.: | Иванова М.А. |
| --- | --- |
| группа: |  |
| Преподаватель: | Альтмарк А.М. |
| Итоговый балл: |  |

Крайний срок сдачи:		27.10.24

.

Санкт-Петербург 2024

Условие задания

Найти длину траектории светового луча S в цилиндрическом оптоволоконном канале, Рис.1, c показателем преломления n2. Оптоволокно окружено средой с показателем преломления n1=1. Показатель преломления n2(x,y,z) зависит от координат x,y,z, где x, y – поперечные координаты, z - продольная координата (Рис.2). Луч вводится в канал в точке с поперечными начальными координатами x0 и y0 (Рис.2) под углами θ и φ, отсчитываемые от осей z и x соответственно (Рис. 3). Все исходные данные можно взять в файле IDZ1.xlsx. Все геометрические размеры измеряются в безразмерных единицах.

Необходимо построить график траектории луча, а также записать ответ S в текстовый файл IDZ1\IDZ1.txt. Помимо текстового файла IDZ1.txt в папке IDZ1 должен находиться файл IDZ1.pdf с отчетом, а также файл с кодом (Python, Mathcad, Mathematica). Для лучшего понимания отчетности смотрите папку “Пример организации яндекс-папки студентов”.

Пример содержания файла IDZ1.txt:

4.53258

Кодировка текстового файла должна соответствовать кодировке текстового редактора Блокнот под Windows.

Рисунок.1

Рисунок.2

Рисунок.3

Вариант 9

| R | L | x0 | y0 | φ, град | θ, град | n2[x,y,z] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 30 | 0 | 1.66666666666667 | 40 | 20 | 3 - E^(-0.1*z) + 0.1*Sin[x] + 0.2*Sin[0.5*y^2] |

Выполнение работы

Для нахождения пути светового луча и его длины было использовано уравнения эйконала:

de=1n∇n-∂n∂le dl

На каждой итерации вычисляется новое направление луча e=e+de и новый радиус вектор r=r+dr=r+e*dl. Длина луча вычисляется как сумма dr по всем итерациям.

Для нахождения ∇n были вычислены производные:

∂n∂xx,y,z=0,4*x*coscos x2 ;

∂n∂yx,y,z=0,4*y*coscos y2 ;

∂n∂zx,y,z=0,1*e-0,1 * z.

Для отражения луча от стенки волновода сперва высчитывается нормаль, равная

-x y 0 x2+y2

Затем, относительно этой нормали высчитывается матрица поворота на π. Для расчета отраженного вектора исходный вектор умножается на -1 и на матрицу поворота.

Путь луча представлен на рисунке 1.

Зависимости программы указаны в файле requirements.txt. Исходный код программы см. в приложении А.

Рис. 1. Путь луча

ПРИЛОЖЕНИЕ А

КОД ПРОГРАММЫ

Имя файла: main.py

import matplotlib.pyplot as plt

import mpmath as mp

import numpy as np

import sympy as sp

# Вычисляем значение показателя преломления среды внутри волновода

def calculate_n2_value(coords):

x = coords[0]

y = coords[1]

z = coords[2]

return 3 - sp.exp(-0.1 * z) + 0.1 * sp.sin(x) + 0.2 * sp.sin(0.5 * y ** 2)

# return 1

# Ищем частные производные n2 по всем координатам - градиент n2

def calculate_grad_n2_formula():

x, y, z = sp.symbols('x y z')

n2 = 3 - sp.exp(-0.1 * z) + 0.1 * sp.sin(x) + 0.2 * sp.sin(0.5 * y ** 2)

return [sp.diff(n2, var) for var in (x, y, z)]

# return [0 * x, 0 * y, 0 * z]

# Вычисляем изменение направления луча (приращение de касательной к лучу)

def calculate_de_value(coords, e_coords):

x = coords[0]

y = coords[1]

z = coords[2]

# значение плотности среды n2 в данной точке внутри волновода

n2_value = calculate_n2_value(coords)

# частные производные dn2 по dl считаем как delta/dl

# delta - разность значений n2 между текущей координатой и предыдущей

delta_x_n2 = calculate_n2_value(np.array([x + dl, y, z])) - n2_value

delta_y_n2 = calculate_n2_value(np.array([x, y + dl, z])) - n2_value

delta_z_n2 = calculate_n2_value(np.array([x, y, z + dl])) - n2_value

delta = np.array([delta_x_n2, delta_y_n2, delta_z_n2])

# ∇n2 = градиент n2

grad_x, grad_y, grad_z = calculate_grad_n2_formula()

grad_n2_value = np.array(

[grad_x.subs(sp.Symbol('x'), x), grad_y.subs(sp.Symbol('y'), y), grad_z.subs(sp.Symbol('z'), z)])

# de

return 1 / n2_value * (grad_n2_value - delta / dl * e_coords) * dl

# Вычисление отраженного луча

def reflect(coords, axis):

# нормализуем оба вектора

coords = coords / mp.hypot(mp.hypot(coords[0], coords[1]), coords[2])

axis = axis / mp.hypot((mp.hypot(axis[0], axis[1])), axis[2])

# проекция луча на ось в направлении оси

projection = np.dot(coords, axis)

# отражение луча в плоскости, перпендикулярной оси

coords = coords - 2 * projection * axis

return coords

# Вычисление длины луча

def calculate_eikonal_length():

# сферические координаты e0, необходимые для задания начального направления хода луча

e0_x = dl * sp.cos(phi_angle) * sp.sin(theta_angle)

e0_y = dl * sp.sin(phi_angle) * sp.sin(theta_angle)

e0_z = dl * sp.cos(phi_angle)

# координаты вектора касательной к лучу, e = e0

e_coords = np.array([e0_x, e0_y, e0_z])

# начальные координаты, r = r0

coords = np.array([x0, y0, z0])

# добавляем начальные координаты в массив

x_coords.append(x0)

y_coords.append(y0)

z_coords.append(z0)

# длина луча

length = 0

# пока не прошли весь волновод вдоль

while coords[2] < L:

# e = e + de

e_coords += calculate_de_value(coords, e_coords)

# r = r + e * dl

new_coords = coords + e_coords * dl

# если луч пересекает стенку волновода

if new_coords[0] ** 2 + new_coords[1] ** 2 >= R ** 2:

# считаем нормаль к поверхности в данной точке волновода

normal = - np.array([new_coords[0], new_coords[1], 0]) / mp.hypot(new_coords[0], new_coords[1])

# отражаем вектор e

e_coords = reflect(e_coords, normal)

continue

# часть длины луча - декартово расстояние между точками new_coords и coords

length += mp.hypot(mp.hypot(new_coords[0] - coords[0], new_coords[1] - coords[1]), new_coords[2] - coords[2])

# обновили координату r

coords = new_coords

# добавляем координаты в массив

x_coords.append(coords[0])

y_coords.append(coords[1])

z_coords.append(coords[2])

# возвращаем длину луча

return length

# Вывод графика

def draw_plot():

ax = plt.figure().add_subplot(111, projection='3d')

z = np.linspace(0, L, 2)

angle = np.linspace(0, 2 * np.pi, 50)

angle_grid, z_grid = np.meshgrid(angle, z)

x_grid = R * np.cos(angle_grid)

y_grid = R * np.sin(angle_grid)

ax.plot_surface(x_grid, y_grid, z_grid, color='plum', alpha=0.5)

ax.plot(x_coords, y_coords, z_coords, color='black')

ax.set_xlabel('X')

ax.set_ylabel('Y')

ax.set_zlabel('Z')

plt.show()

# Дано

# n2 тоже задано

R = 2.5  # радиус волновода

L = 30  # длина волновода

x0 = 0  # начальная координата X

y0 = 1.6666667  # начальная координата Y

z0 = 0  # начальная координата Z

phi_angle = mp.radians(40)  # угол с положительной осью Z

theta_angle = mp.radians(20)  # угол с положительной осью Х

n1 = 1  # показатель преломления среды вне волновода

# Задаю сама

dl = 0.001  # шаг

grad_n2_formula = calculate_grad_n2_formula()  # градиент n2

# все координаты

x_coords = []

y_coords = []

z_coords = []

if __name__ == '__main__':

result = calculate_eikonal_length()

draw_plot()

print("Длина луча:", result)