Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет "ЛЭТИ"

кафедра физики

Задание №3 по дисциплине

"Физические основы информационных технологий"

Название: Фильтрация звукового сигнала

| Фамилия И.О.: | Иванова М.А. |
| --- | --- |
| группа: | 2304 |
| Преподаватель: | Альтмарк А.М. |
| Итоговый балл: |  |

Крайний срок сдачи:		15.12.24

Санкт-Петербург 2024

Условие задания 3

На входе приемника получен звуковой сигнал в двоичном коде (рис.1.). Необходимо перевести двоичный код в десятичный и затем провести над аналоговым сигналом процедуру фильтрации от помех. Для фильтрации необходимо использовать пассивные фильтры (фильтры без дополнительного источника питания), которые могут в себя включать, резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. Для фильтров должно быть представлено аналитическое выражение для передаточной функции. Файл IDZ3.txt должен содержать число, которое включает в себя количество импульсов полезной части сигнала (рис. 2) и частоту заполнения этих импульсов  f, которая является целым числом, кратным 100:

Ответ=кол-во импульсов полезного сигнала + f / 100Гц

Рис.1. Структура данных в текстовом файле с сигналом

f=1/T

T

S(t)

t, с

3

2

1

Рис.2. Полезная часть сигнала: последовательность радиоимпульсов с прямоугольной огибающей

Исходные данные нужно взять в файле FOIT_IDZ3.xlsx. В отчет нужно включить график сигнала во временной области и его спектр, схему фильтра и АЧХ его передаточной функции, спектр фильтрованного сигнала, а также график выходного сигнала во временной области.

Помимо текстового файла IDZ3.txt в папке IDZ3 должен находиться файл (pdf или docx) с отчетом, а также файл с кодом (Python, Mathcad, Mathematica). Для лучшего понимания отчетности смотрите папку “Пример организации яндекс-папки студентов”.

Пример содержания файла IDZ3.txt:

25

Вариант 9

Таблица 1 – Входные данные

| Вар | Длина сигнала, с | Файл с сигналом |
| --- | --- | --- |
| 9 | 6.75 | Signaldigit9.txt |

Выполнение работы

Звуковой сигнал с шумами, записанный в двоичном коде, был преобразован в десятичную систему счисления и представлен в виде графика сигнала во временной области (рис. 3). Спектр сигнала получен с помощью быстрого преобразования Фурье (рис. 4).

Рисунок 3 – график зашумленного сигнала во временной области

Рисунок 4 – спектр исходного сигнала

Рисунок 5 – спектр исходного сигнала, приближенный фрагмент

Как видно из рисунков 4 и 5, на частотах 0-300 Гц и 2100-8000 Гц звучит шум, а на частоте 1400 Гц наблюдается одиночный пик, который соответствует прямоугольному импульсу.

Воспользуемся резонансным фильтром с центром в частоте f = 1400 Гц и диапазоном ∆f = 40 Гц. Для лучшей фильтрации соединим три резонансных фильтра последовательно.

Передаточная функция одного резонансного фильтра равна:

Hjw=UвыхUвх=R*IZR+ZL+ZC*I=RZR+ZL+ZC=RR+1jωC+jωL=RR+j(ωL-1ωC)

Hjw=RR+j(ωL-1ωC),

где R – сопротивление резистора, L – индуктивность катушки, C – электроемкость конденсатора, ZR – импеданс резистора,  ZL – импеданс катушки, ZC – импеданс конденсатора, jω – мнимое число.

Вычислим передаточную функцию фильтра, состоящего из трех последовательно подключенных резонансных фильтров. Пусть два резонансных фильтра с H1jω=Uвых1Uвх1 и H2jω=Uвых2Uвх2  соединены последовательно, причем Uвых1= Uвх2. Тогда итоговая передаточная функция равна Hjω=Uвых2Uвх1=Uвх2Uвх1⋅Uвых2Uвх2=Uвых1Uвх1⋅Uвых2Uвх2=H1jω⋅H2jω

Значит, итоговая передаточная функция фильтра, состоящего из трех последовательно подключенных резонансных фильтров, равна Hjω =H1jω⋅H2jω⋅H3jω=RR+jωL-1ωC3

Подберем параметры фильтра:

- Емкость конденсатора выберем произвольно: C = 1 мкФ

- Индуктивность L выразим из формулы

f=12πLC →L=1C (2πf)2= 1 1⋅10-6 Ф ⋅ (2π ⋅1400 Гц)2≈0,013 Гн

- Сопротивление резистора R вычислим через добротность фильтра Q=f∆f

Q=1RLC→R=1QLC →R=∆ffLC= 40 Гц1400 Гц0,013 Гн 1⋅10-6 Ф≈3,3 Ом

Схема итогового фильтра и АЧХ его передаточной функции представлены на рис. 6 и 7 соответственно.

Рисунок 6 – схема используемого фильтра

Рисунок 7 – АЧХ передаточной функции используемого фильтра

Спектр, полученный в результате фильтрации сигнала, представлен на рис. 8. Пик спектра по-прежнему находится на частоте 1400 Гц.

Рисунок 8 – спектр фильтрованного сигнала

Фильтрованный сигнал был получен из его спектра с помощью обратного быстрого преобразования Фурье. График сигнала во временной области представлен на рис. 9, на нем отчётливо видны 3 прямоугольных импульса.

Рисунок 9 – график фильтрованного сигнала во временной области

Ответ, записанный в файл, равен количество импульсов полезного сигнала+ f100 Гц= 3+1400 Гц100 Гц=17. Исходный код программы см. в приложении А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

КОД ПРОГРАММЫ

Имя файла: main.py

import re

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

# Данные варианта

ORIG_SIGNAL_FILE = "signaldigit9.txt"

DURATION = 6.75  # Продолжительность записи

# Задаем сами

f = 1400  # Анализируемая частота, смотрим по графику

delta_f = 40  # Задаем произвольно сами. Лучше значение поменьше, чтобы добротность фильтра Q = f / delta_f была больше.

C = 1e-6  # Произвольное значение электроемкости конденсатора C = 1 мкФ

L = 1 / (C * (2 * np.pi * f) ** 2)  # Индуктивность катушки L = 0.013 Гн

R = delta_f / f * np.sqrt(L / C)  # Сопротивление резистора R = 3.3 Ом

FILTER_SCHEMA_FILE = "Схема фильтра.png"

# График исходного сигнала во временной области

def original_signal_plot(axs=None):

if axs is None:

fig, axs = plt.subplots(figsize=(25, 12.5))

axs.set_title('Исходный сигнал', fontsize=38)

axs.set_xlabel('Время, с', fontsize=34)

axs.set_ylabel('Значение', fontsize=34)

axs.grid(axis='both')

axs.tick_params(axis='x', labelsize=30)

axs.tick_params(axis='y', labelsize=30)

axs.plot(timeline, original_signal, c='navy')

if axs is None:

plt.show()

# График спектра исходного сигнала

def original_spectrum_plot(axs=None):

if axs is None:

fig, axs = plt.subplots(figsize=(25, 12.5))

axs.plot(frequencies[1:size // 2], np.abs(original_spectre[1:size // 2]), c='navy')

axs.set_title('Спектр исходного сигнала', fontsize=38)

axs.set_xlabel('Частота, Гц', fontsize=34)

axs.set_ylabel('Амплитуда', fontsize=34)

tics = np.arange(0, 22000, 2000)

axs.set_xticks(tics)

axs.tick_params(axis='x', labelsize=24)

axs.tick_params(axis='y', labelsize=30)

axs.grid(axis='both')

axs.scatter(x=1390, y=350, c='maroon', s=100, zorder=2)

axs.text(x=1200, y=25000, s='1400 Гц', fontsize=24, color='maroon', ha='center', va='top')

axs.legend()

if axs is None:

plt.show()

# График фильтрованного сигнала во временной области

def filtered_signal_plot(axs=None):

if axs is None:

fig, axs = plt.subplots(figsize=(25, 12.5))

axs.plot(timeline, filtered_signal, c='indigo')

axs.set_title('Фильтрованный сигнал', fontsize=38)

axs.set_xlabel('Время, с', fontsize=34)

axs.set_ylabel('Значение', fontsize=34)

axs.grid(axis='both')

axs.tick_params(axis='x', labelsize=30)

axs.tick_params(axis='y', labelsize=30)

if axs is None:

plt.show()

# График спектра фильтрованного сигнала

def filtered_spectrum_plot(axs=None):

if axs is None:

fig, axs = plt.subplots(figsize=(25, 12.5))

axs.plot(frequencies[1:size // 2], np.abs(filtered_spectre[1:size // 2]), c='indigo', linewidth=4)

axs.set_title('Спектр фильтрованного сигнала', fontsize=38)

axs.set_xlabel('Частота, Гц', fontsize=34)

axs.set_ylabel('Амплитуда', fontsize=34)

tics = np.arange(0, 22500, 2500)

tics = np.append(tics, f)

axs.set_xticks(tics)

axs.tick_params(axis='x', labelsize=24)

axs.tick_params(axis='y', labelsize=30)

axs.grid(axis='both')

if axs is None:

plt.show()

# Схема используемого фильтра

def draw_filter_schema(axs=None):

if axs is None:

fig, axs = plt.subplots(figsize=(25, 12.5))

axs.set_title('Схема используемого фильтра', fontsize=38)

axs.set_xticks([])

axs.set_yticks([])

axs.imshow(plt.imread(FILTER_SCHEMA_FILE))

if axs is None:

plt.show()

# График АЧХ передаточной функции фильтра

def amplitude_frequency_characteristic_plot(axs=None):

if axs is None:

fig, axs = plt.subplots(figsize=(25, 12.5))

axs.plot(frequencies[1:size // 2], resonant_filter()[1:size // 2], c='maroon', linewidth=4)

axs.set_title('АЧХ передаточной функции фильтра', fontsize=38)

axs.set_xlabel('Частота, Гц', fontsize=34)

axs.set_ylabel('Амплитуда', fontsize=34)

tics = np.arange(0, 22500, 2500)

tics = np.append(tics, f)

axs.set_xticks(tics)

axs.tick_params(axis='x', labelsize=24)

axs.tick_params(axis='y', labelsize=30)

axs.grid(axis='both')

if axs is None:

plt.show()

# Рисует каждый график в отдельности

def draw_individual_plots():

original_signal_plot()

original_spectrum_plot()

amplitude_frequency_characteristic_plot()

filtered_spectrum_plot()

filtered_signal_plot()

draw_filter_schema()

# Рисует сводный график

def draw_summarize_plot():

fig, axs = plt.subplots(3, 2, figsize=(40, 20))

axs = axs.flatten()

original_signal_plot(axs[0])

original_spectrum_plot(axs[1])

filtered_signal_plot(axs[2])

filtered_spectrum_plot(axs[3])

amplitude_frequency_characteristic_plot(axs[4])

draw_filter_schema(axs[5])

plt.tight_layout()

plt.show()

# Считывает бинарные данные из файла, преобразует их в десятичную СС

def read_and_parse_data():

# открываем файл

with open(ORIG_SIGNAL_FILE, 'r') as file:

# читаем все строки файла

lines = file.readlines()

# переводим каждую строку из двоичной СС в десятичную, удаляя все символы, кроме 0 и 1

original_signal = np.array(

[int(re.sub(r'[^01]', '', line), 2) for line in lines],

dtype=np.float64

)

return original_signal

# Фильтрация сигнала с помощью резонансного фильтра

def resonant_filter():

# циклическая частота

w = 2 * np.pi * frequencies

# передаточная функция одного резонансного фильтра

# замещаем NaN на 0 для безопасного использования

return np.nan_to_num(R / (R + 1j * (w * L - 1 / (w * C))))

if __name__ == '__main__':

# считываем исходный сигнал из файла

original_signal = read_and_parse_data()

# количество элементов в записи исходного сигнала

size = original_signal.size

# массив времени от 0 до DURATION с количеством точек равным size

timeline = np.linspace(0, DURATION, size)

# частота дискретизации

fs = size / DURATION

# получаем спектр исходного сигнала с помощью быстрого преобразования Фурье

original_spectre = np.fft.fft(original_signal)

# получаем частоты, соответствующие элементам спектра

frequencies = np.fft.fftfreq(size, 1 / fs)

# фильтруем сигнал тремя последовательно подключенными резонансными фильтрами

filtered_spectre = original_spectre * (resonant_filter() ** 3)

# получаем исходный сигнал из спектра с помощью обратного быстрого преобразования Фурье и берем действительную часть

filtered_signal = np.real(np.fft.ifft(filtered_spectre))

# рисуем отдельные графики

draw_individual_plots()

# рисуем обобщенный график

draw_summarize_plot()